システム基礎科学実験Ⅱ(化学系)

レポート

環境の変遷をとらえる

―アルカリ濾紙によるNOｘの分析―

目的)

外気との遮断の程度による、ＮＯｘ濃度の違いを調べる。

(原理)

炭酸カリウム水溶液(塩基性)をしみこませた濾紙を曝気することで、大気中の酸性成分を吸着させる。そしてその後、濾紙に吸着されたNOxを溶かしだし、スルファニルアミドと反応させ、ジアゾニウム塩とし、さらにナフチルエチレンジアミンと反応させ、アゾ色素とする。これを吸光度計にかけることで大気中に含まれていたNOxの量を相対的に測定する。

(方法)

1.受け取ったアルカリ濾紙のうち５枚(①～⑤とする)を、12月16日午前10時から12月21日午前10時までの間、それぞれ以下の場所につるし曝気した。また、残りの１枚(⑥とする)は曝気せず、冷蔵庫の中で保存した。

①東側ベランダ

②南側ベランダ

③室内

④納戸

⑤水槽台の中

2.アルカリ濾紙①～⑥についてそれぞれ、1cm×2cm角の小片を切り出し、コニカルビーカーに約30mlのDWともにいれ、80℃の湯に30分つけ加熱した。

3.次のa～bで示すように試料溶液を作成した。

a)スルファニルアミド1gと濃塩酸10mlをメスフラスコにいれ、全量が100mlとなるようにDWを加えた。

b)1-ナフチルエチレンジアミンジハイドロクロライド0.1ｇをメスフラスコにいれ、全量が100mlとなるようにDWを加え、褐色瓶に保存した。

c)炭酸カリウム15ｇをメスフラスコにいれ、全量が50mlとなるようにDWを加えた。(炭酸カリウムが30ｇなかったために、量を半分にした。)

d)亜硝酸ナトリウム49.3mgをメスフラスコにいれ、全量が100mlとなるようにDWを加えた。

4.3.dで作成した試料溶液を1mlとり、100mlメスフラスコにあけ、DWで100倍に薄めた。さらに、その薄めた溶液を2,5,10,15,20mlずつ取り、それぞれ別々のメスフラスコにあけ、全量が50mlとなるようにDWを加えた。

5.2で加熱していた6本のコニカルビーカーを空冷し、その中の液をそれぞれ50mlメスフラスコにあけ、コニカルビーカー壁面や濾紙を少量のDWで数回すすぎ、その洗液もメスフラスコに加えた。

6.4・5で作成した計11本のメスフラスコ入りの溶液それぞれに対し、次の操作を加えた。

a)3.aで作成した試料溶液1mlを加え、10分放置した。また、このとき、各溶液が酸性であることを確認した。

b)3.bで作成した試料溶液1mlを加え、さらに3.cで作成した試料溶液を8滴加え、30分放置した。

c)全量が50mlとなるようDWを加えた。

d)波長543nmで吸光度(abs)を測定した。

(結果)

吸光度は表１のようになった。

これより、検量線を作成すると、

y = 0.0639x - 0.0008

(y:N－mg/50ml,x:吸光度

R2 = 0.9991)

となり、これより、測定試料のN-mg/50mlを求めたものも表１にしめす

付加データ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表１)

測定者：諸町大地

測定点住所：埼玉県戸田市南町３－１－４０３

測定点特徴：東側→道路はさんで中学校校庭、700ｍ東に国道17号(南北方向)

北側→250ｍ北にオリンピック通り(東西方向)、

南側→100ｍ南に戸田ボート(東西方向)、500ｍ南に荒川(東西方向)

測定日時：12月16日午前10時から12月21日午前10時

天候：晴れ

風向：不明

その他：部　屋→毎日窓を開けて換気

納　戸→一ヶ月に数度開ける程度

水槽台→一週間に数回開ける程度

(考察)

大きく分けるとＮＯxの量は屋外→換気された室内→換気されてない場所の順に少なくなり、屋外との遮断程度とＮＯｘ濃度の関連性が確かめられた。これはＮＯｘ発生源が屋外であることから妥当である。

しかし、細かくみてみると、同じ屋外でも南側より東側のほうが高いことがわかった。はじめ東側は学校の校庭であることからそれほどNOxは多くないと考えていたが、実際の結果を踏まえて考えてみると、測定地付近が学校であろうと住宅であろうとNOxの発生源ではないので、関係がないとおもわれる。むしろ南側には東西に走る河川とボート場があり、風通しがよく、逆に東側は幹線道路に近く、発生源に近い東側のほうがNOxが高くなるのは道理である。

また、水槽台内と納戸であるが、開ける頻度の少ない納戸のほうが高く、しばしば開け閉めしている水槽台内ではほとんどＮＯｘを検出できなかった点については問題がある。ともに値が低いことから、後で述べる測定誤差が大きく働いているのかもしれない。また、納戸はドア一枚でその幅がそのまま納戸の幅であり、水槽台は観音開きであり、開放した時に空気の入れ替えの程度が異なるせいかもしれない。しかし、それだけでは5.7倍もの違いを、また、特に水槽台内のNOxが非常に低いことを説明できそうにはない。そこで、さらによく考えてみると、納戸と水槽台内で大きな違いがあることに思い当たった。水槽台内にはアルテミアの孵化装置があり、食塩水にポンプで空気を送っている。もしかすると水槽台内の空気がこの食塩水を通ることで、NOxが吸着され、結果水槽台中のNOx濃度が極端に低くなっているのかもしれない。

(課題)

(1)誤差の要因

まず曝気であるが、これは風通しや湿度により吸着率が変化しそうである。特に屋外のアルカリ濾紙はすぐに乾いてしまい、きちんと吸着できているか不安であった。しかし、屋外の濾紙のほうがかなり多くのＮＯｘを吸着していたことから、この心配はほとんどなさそうである。

一番大きいと思われる誤差は、切り出しサイズの問題であると思われる。たとえば1.1cm×2.0cm角とするだけで、正しい値に対し1割の誤差が生まれる。濾紙を正確に測りきり取ってはいなかったので、後の誤差は非常に大きいものであると思われる。

他の作業についてはホールピペットやメスシリンダーを用いていることや、洗液を回収していることから、それほど大きな誤差は生まれていないと考えられる。

(２)誤差を考慮した結論

たとえ１割の誤差があったとしても得られた値の大小関係には影響しないので、先の考察で十分である。